产品参数

| 产品名称 |  | 管道探测器 |  | 产品型号 |  |  | 30m线管道内窥镜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摄像头尺寸 | ø23*134mm |  | 相机像素 | PAL: 720*576 | 镜片 |  |  | 蓝宝石镜片 |
| 自平衡 | 无 |  | 线缆长度 | 30m | 线缆颜色 |  |  | 蓝色 |
| 电池容量 | 4400mAh |  | 持续工作时间 | 7小时 | 显示屏 |  |  | 7英寸TFT显示器 (像素:800*480) |
| 工具箱尺寸 | L477*W180* H390mm |  | 工具箱颜色 |  | DVR |  |  | 8GB SD卡 AVI和JPG格式 |
| 打字 |  |  | 数码变焦 | 8级数字变焦 | 计数器 |  |  |  |
| 音频 | 麦克风音频录制、耳机输出 |  |  |  | 多媒体 |  |  | 一键快照和视频 |
| 纸箱尺寸 | L492*W195* H410mm |  | 总重量 |  | 防水等级 |  |  | IP68 |
| 认证 | FCC CE RoHS |  | 工作温度 | -10~50°C RH 95% Max | 储存温度 |  |  | -20~70°C RH95% Max |
| 配件参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支架 型号: S23 |  |  |  | 连接线 |  |  |
|  |  | 尺寸 支架1：ø40mm 支架2：ø80mm 重量：0.08KG |  |  |  | 尺寸：ø5* 1500mm GX16-6弯头航空头 重量：0.10KG |  |  |
|  |  | 摄像头 型号: C23 |  |  |  | 控制盒 型号: K-A1 |  |  |
|  |  | 相机长度：ø23* 134mm 电源：DC12V 工作电流：100MA 视频分辨率： 720*576 传感器尺寸：1/3英寸CMOS 视角:105° 相机灯：12x LED（白色）可调 外壳材质：304＃不锈钢 防水：IP68 重量：0.13KG |  |  |  | 电源：12V 工作电流：200MA 存储介质：8G SD卡（最大256G） USB功能（最大256G） 主要功能：视频，照片，音频， 视频格式：AVI，图片格式：JPG DVR像素：720*576 8级数字变焦 录制视频时可以拍照. AV1和AV2手动开关功能 自定义DVR开机LOGO的功能 重量：0.58KG |  |  |
|  |  | 屏 型号：P-7D |  |  |  | 线圈 型号: X-A1(30M) |  |  |
|  |  | 显示器尺寸： 7英寸TFT彩色显示器 总像素：800 * 480 电源：DC 12V OSD语言：英语 上，下，左，右可调 比例模式：16：9和4：3 遮阳罩 重量：0.3KG |  |  |  | 线圈尺寸：ø330* 110mm 线圈材质：玻璃纤维棒 线圈长度：30米（最大50米） 线直径：ø5mm-4芯 线颜色：蓝色 重量：1.82KG |  |  |
|  |  | 锂电池 型号: 18650-12.6V/4.4Ah |  |  |  | 充电器 |  |  |
|  |  | 总功率：14W 充电时间：5小时 保护电压：9.3V 容量：4400mAh 电压：12.6V 持续工作时间：≥420分钟 可充电电池组。 重量：0.26KG |  |  |  | 输入：AC100-240V~50 / 60Hz 输出：DC 12.6V / 1000mA 直流插头直径：2.1毫米 重量：0.1KG |  |  |
|  |  | 麦克风 |  |  |  | 黑铝箱 |  |  |
|  |  | 频率响应：20-20KHz 灵敏度：-30DB±3DB 输出阻抗：≤2.2KΩ 线长：1.5米 重量：0.018KG |  |  |  | 尺寸：L477 * W390 * H180mm 材料：防火板和铝合金 重量：3.1KG |  |  |
|  |  | 3.0 2合1读卡器 |  |  |  | 8G SD卡 |  |  |
|  |  | 尺寸：60 * 17 * 8MM 型号：3.0 2合1 SD / TF卡 介面：USB3.0 材质：ABS 电池指示灯 支持存储卡：SD，TF，MICROSD 重量：0.08KG |  |  |  | 尺寸：L24 * W32 * H2.1mm 速度等级：CLASS 10 容量：8GB（SDHC） 可变时钟速率：0〜50MHz。 电压范围：2.7〜3.6V 低功耗：自动开机或关机 重量：0.001KG |  |  |

| 选配 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C23L |  | C23AB |
|  | 相机长度:φ23*134mm 电源：DC12V 工作电流：100MA 视频分辨率：720*576 传感器尺寸：1/3英寸CMOS 视角：105° 发射器: 512Hz 相机灯：12x LED（白色）可调 外壳材质：304＃不锈钢 防水：IP68 重量: 0.25KG 型号: S23 支架1：ø40mm 支架2：ø80mm |  | 相机长度:φ23*240mm 电源：DC12V 工作电流：100MA 视频分辨率：720*576 传感器尺寸：1/4英寸CMOS 视角：105° 发射器: 512Hz 自平衡摄像头 相机灯：12x LED（白色）可调 外壳材质：304＃不锈钢 防水：IP68 重量: 0.38KG 型号: S23 支架1：ø40mm 支架2：ø80mm |
| 主要特点: 1.相机长度:ø23*144mm 2.传感器尺寸: 1/3 inch，视角: 105° 3.控制盒和视频分辨率：PAL 720*576 4.录制视频可以拍照， 5.视频格式: AV1 图像格式: JPG |  |  |  |
| Product Picture |  |  |  |
| Total Weight: KG |  |  |  |